- 电动护理床参数

- 一．产品规格:

- 外径参考尺寸：长2030*宽960*高560mm（含床垫）误差±50mm

便孔参考尺寸：长310*宽220mm误差±30mm

- 二．功能特点：

- 1）电机数量为≥3个，电动左右翻身、电动起身、电动腿位升降。

- 2）手动操作功能

- 当停电时用户还需正常护理，可手动操作完成各功能。避免停电造成护理难度加大的困扰。

- 3）一键做起功能

- 一键式实现背与腿板的联动功能，背部升起，腿部下降，床面成坐起状态。

- 4）起背防侧滑功能

- 随着人体坐起角度不断加大，两侧床板向内运动，呈半包围形式，避免被护理者向两侧倾斜。

- 5）调节范围：（误差±5°）

- 背部可升降角度：0-70°

- 腿位可升降角度：+20°至 -65°

侧翻身可升降角度：0- 45°

- 6）一键复位功能

- 点击复位功能键，可使护理床回复平躺状态，而不必依次恢复各功能状态，简化操作流程，可有效避免了由于误碰而产生的操作不当。

- 7）急停功能

- 为防止用户因操作不当而产生的特殊情况，遥控手柄特设有急停按键，如发送特殊情况，可按“急停”功能键，各个功能立刻停止，等意外解除后，可继续操作。

- 8）电机防缠绕设计

- 电机末端与线路为内藏式设计，避免发生缠绕情况的发生。

9）铝合金护栏：

- 侧面护栏总长不低于1150mm，铝合金扶手，不少于5支护栏支柱，优质开关确保长期使用的安全性。

- 10）床头尾板：

- 采用ABS工程塑料，利用模具一次吹塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀，易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。

- 11）移动静音脚轮：

- 方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径12cm，内置双轴承，胎面为软胎面。

- 12）床垫：

- 床垫罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用不低于4公分环保椰棕和不低于2公分高密度海绵，并经防虫处理，外形美观。

- 13）腿部承重：

- 支撑材料采用直径不低于32mm的圆管,厚度不低于2mm,可承受100公斤的重量，安全,牢靠、长期使用不变形。

- 14）背部升降滑轮设计：

- 配有滑轮,避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏。

- 15）左右翻身设计：

- 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。

- 16）圆角框架设计：

- 圆角框架设计不单纯美观漂亮，更增加了整个框架的整体性，并且避免了使用时对被褥床垫的划伤。

- 17）输液架为升降式

- 可根据用户需求调节高度。主管采用优质不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。

- 18）腿部弧形触地设计

- 当腿部下降到与地面接触时，腿部底端配备有灰色尼龙垫，避免划伤地板。

- 21）床体可承载重量240kg。

三．材料：

- 1）管材

- 床帮采用厚度为不低于1.2mm的40×60方管。床面采用厚度为不低于1.2mm的15×30方管。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或冷板冲压成型。

- 2）焊接工艺

- 床架和床面采用平铺满焊，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。

- 3）床体喷涂工艺:

- 床体表面经钢丸喷砂后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。

- 四．产品配置：

- 控制手柄、控制盒、电源线、静音轮、铝合金护栏、餐桌、床垫、洗头盆、输液架、ABS床头床尾